IPMI对外接口协议

支持IPMI2.0标准协议，主要包括可通过IPMI命令控制智算模块开关机，配置I2C通信速率。以及上报智算模块在位信息，具备故障上报、开机自检、运行状态自检功能。具备向用户软件输出电流、电压、主芯片温度、操作系统及版本、固件版本等信息。

1）IPMI上报信息

电压：输入电压 12V、3.3V、1.8V 等电压；

电流：输入12V电流、3.3V电流等；

b) 温度：CPU 工作温度等；

c) 操作系统版本、固件版本、操作系统是否处于工作状态；

d) 标准 FRU data，包括厂商名称、产品型号、生产日期，序列号等信息；

e) 故障信息、开机自检信息、运行状态自检信息；

2）IPMI控制信息

a）I2C通信速率(100Kbps/400Kbps)配置；

b）复位控制；

c）开关机控制；

Get Device ID (获取板卡在位信息)命令格式。

请求命令格式（主控请求）

| 序号 | 名称 | 字节 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应地址 | 01h | 接收方IPMB地址 | 业务板地址 |
| 2 | 网络功能码(netFn)及逻辑单元号lun | 02h | 18h | [0:1 ]lun为0 [2:7] netfn为06h |
| 3 | 头部校验码 | 03h | Checksum | 计算前2字节校验码 |
| 4 | 请求地址 | 04h | 发送方IPMB地址 | 主控板20h，功能板为自己的IPMB地址 |
| 5 | 请求序列号(rqSeq)及请求逻辑单元号lun | 05h |  | [0:1] lun为0 [2:7] rqSeq为发送方依次递增的命令序号，接收方用于识别是否是重复命令 |
| 6 | 命令码 | 06h | 01h | Get Device ID命令 |
| 7 | 校验码 | 07h | Checksum | 04h-06h校验码 |

响应命令格式

| 序号 | 名称 | 字节 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应地址 | 01h | 20h | 主控板IPMB地址，I2C地址10h |
| 2 | 网络功能码(netFn)及逻辑单元号lun | 02h | 1ch | [0:1] lun为0 [2:7 ]netfn为07h |
| 3 | 头部校验码 | 03h | Checksum | 计算前2字节校验码 |
| 4 | 请求地址 | 04h | 发送方IPMB地址 | 主控板20h，功能板为自己的IPMB地址 |
| 5 | 请求序列号(rqSeq)及请求逻辑单元号lun | 05h |  | [0:1] lun为0 [2:7] rqSeq为需要响应的命令的命令序号 |
| 6 | 命令码 | 06h | 01h | GetDeviceID命令 |
| 7 | 命令数据 | 07h-12h |  | 见下表 |
| 8 | 校验码 | 13h | Checksum | 04h-12h校验码 |

响应命令中命令数据详细定义

| 序号 | 名称 | 字节 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Completion Code完成码 | 07h | 00h | 执行正常为00h其他错误参见Completion Code表 |
| 2 | Device Id | 08h | 非0值 | 各个厂家自己定义（硬件ID） |
| 3 | Device Revision （硬件版本） | 09h | Payload 硬件版本 | [7 ]位7 为1b，提供SDR [4:6] 为000b [0:3] 为硬件版本4位二进制 |
| 4 | 软件版本1 | 0ah | Payload 软件版本 | [7 ]位7 为1b [0:3 ]为软件大版本 [4:6 ]为软件小版本 BCD编码（如版本2.5-D2h） |
| 5 | 软件版本2 | 0bh | IPMC 软件版本 | [0:7] 为IPMC软件版本8位BCD编码（1.0-01h，1.5-51h） |
| 6 | IPMI版本 | 0ch | 51h | IPMI V1.5固定值 |
| 7 | device support 支持功能 | 0dh | 93h(CHMC) 23h(IPMC) | 设备支持功能，机箱管理93h，功能板23h |
| 8 | 板卡厂家ID | 0eh-10h | 厂家ID | 回应数据8~10字节定义板卡的类型，低字节在前 |
| 9 | 产品类型ID | 11h~12h | 产品ID | 回应数据11~12字节各厂家自己定义，低字节在前 |

Get Device SDR(获取板卡传感器类型)命令格式如下表所示。

请求命令格式（主控请求）

| 序号 | 名称 | 字节 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应地址 | 01h | 接收方IPMB地址 | 业务模块地址 |
| 2 | 网络功能码(netFn)及逻辑单元号lun | 02h | 10h | [0:1] lun为0 [2:7] netfn为04h |
| 3 | 头部校验码 | 03h | Checksum | 计算前2字节校验码 |
| 4 | 请求地址 | 04h | 发送方IPMB地址 | 主控板20h |
| 5 | 请求序列号(rqSeq)及请求逻辑单元号lun | 05h |  | [0:1] lun为0 [2:7] rqSeq为发送方依次递增的命令序号 |
| 6 | 命令码 | 06h | 21h | Get DeviceSDR命令 |
| 7 | 保留记录ID1 | 07h | 00h | Reservation ID Ls Byte |
| 8 | 保留记录ID 2 | 08h | 00h | Reservation ID Ms Byte |
| 9 | 读取记录ID1 | 09h | 从头开始读取00h | Record ID of record to Get, LS Byte |
| 10 | 读取记录ID2 | 0ah | 从头开始读取00h | Record ID of record to Get, MS Byte |
| 11 | 记录内偏移量 | 0bh | 从头开始读取00h | 从记录内偏移量处开始读取 |
| 12 | 读取长度 | 0ch |  | FFh代表读取整条记录 |
| 13 | 校验码 | 0dh | Checksum | 04h-0ch校验码 |

响应命令格式（业务响应）

| 序号 | 名称 | 字节 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应地址 | 01h | 20h | 主控板IPMB地址，I2C地址10h |
| 2 | 网络功能码(netFn)及逻辑单元号lun | 02h | 14h | [0:1] lun为0 [2:7] netfn为05h |
| 3 | 头部校验码 | 03h | Checksum | 计算前2字节校验码 |
| 4 | 请求地址 | 04h | 发送方IPMB地址 | 主控板20h，功能板为自己的IPMB地址 |
| 5 | 请求序列号(rqSeq)及请求逻辑单元号lun | 05h |  | [0:1] lun为0 [2:7] rqSeq为需要响应的命令的命令序号 |
| 6 | 命令码 | 06h | 21h | Get DeviceSDR命令 |
| 7 | Completion Code完成码 | 07h | 00h | 执行正常为00h其他错误参见Completion Code表 |
| 8 | 下一条记录ID1 | 08h |  | Next Record ID to Get, LS Byte |
| 9 | 下一条记录ID2 | 09h |  | Next Record ID to Get, MS Byte |
| 10 | 读取到的数据 | 0ah到N |  | 实际读取到的记录数据 |
| 11 | 校验码 |  | Checksum | 04h-数据最后一个字节校验码 |

Get Sensor Reading(获取板卡传感器数值)命令格式如下表所示。

请求命令格式（主控请求）

| 序号 | 名称 | 字节 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应地址 | 01h | 接收方IPMB地址 | 业务模块地址 |
| 2 | 网络功能码(netFn)及逻辑单元号lun | 02h | 10h | [0:1] lun为0 [2:7] netfn为04h |
| 3 | 头部校验码 | 03h | Checksum | 计算前2字节校验码 |
| 4 | 请求地址 | 04h | 发送方IPMB地址 | 主控板20h，功能板为自己的IPMB地址 |
| 5 | 请求序列号(rqSeq)及请求逻辑单元号lun | 05h |  | [0:1] lun为0 [2:7] rqSeq为发送方依次递增的命令序号，接收方用于识别是否是重复命令 |
| 6 | 命令码 | 06h | 2dh | GetSensorReading命令 |
| 7 | 命令数据 | 07h |  | Sensor Number 温度 - 04h (温度0) 温度 - 20h (温度1) 温度 - 21h (温度2) 温度 - 22h (温度3) 电压 - 03h (12V) 电压 - 10h (0.95V) 电压 - 11h (1.0V) 电压 - 12h (1.2V) 电压 - 13h (1.5V) 电压 - 14h (1.8V) 电压 - 15h (2.5V) 电压 - 16h (3.3V) 电压 - 17h (5V) 电压 - 31h (1.1V) 电压 - 19h (0.75V/0.81) 电流 - 07h (12V/40A) 电流 - 30h (5V/15A) 电流 - 18h (3.3V/10A) 风扇 - 41h (档位) 电压- 50h (12V-1) 电压- 51h (3.3V-1) 电压- 52h (3.3V-2) 电压- 53h (1.15V) 电压- 54h (1.15V-1) 电压- 55h (1.1V-1) 电压- 56h (1.1V-2) 电压- 57h (1.05V) 电压- 58h (0.9V) 电流- 59h (12V-1/40A) 电流- 5Ah (5V-1/15A) 电流- 5Bh (3.3V-1/10A) 电压- 5Ch (1.2V-1) 电压- 5Dh (1.2V-2) 电压- 5Eh (5V-1) 电压- 5Fh (1.05V-1) 电压- 60h (1.9v) 电压- 61h (8V) 电压-62h (1.25v) 电压-63h (2.5v-1) 电压-64h (1.15-2) 电压-65h (1.8V-1) 电压-66h (1.35V) |
| 8 | 校验码 | 08h | Checksum | 04h-07h校验码 |

响应命令格式（业务响应）

| 序号 | 名称 | 字节 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应地址 | 01h | 20h | 主控板IPMB地址，I2C地址10h |
| 2 | 网络功能码(netFn)及逻辑单元号lun | 02h | 14h | [0:1] lun为0 [2:7 ]netfn为05h |
| 3 | 头部校验码 | 03h | Checksum | 计算前2字节校验码 |
| 4 | 请求地址 | 04h | 发送方IPMB地址 | 主控板20h，功能板为自己的IPMB地址 |
| 5 | 请求序列号(rqSeq)及请求逻辑单元号lun | 05h |  | [0:1] lun为0 [2:7] rqSeq为需要响应的命令的命令序号 |
| 6 | 命令码 | 06h | 2dh | GetSensorReading命令 |
| 7 | Completion Code完成码 | 07h | 00h | 执行正常为00h其他错误参见Completion Code表 |
| 8 | 命令数据1 | 08h+01h | value | 传感器值 |
| 9 | 命令数据2 | 09h | 80h | 允许传感器上报事件 |
| 10 | 命令数据3 | 0ah |  | [6:7] 11b 不使用[0:5]超限情况 [5]–1b危险超上限值 [4]–1b严重超上限值 [3]–1b轻微超上限值 [2]–1b危险超下限值 [1]–1b严重超下限值 [0]–1b轻微超下限值 |
| 11 | 校验码 | 0bh | Checksum | 04h-0ah校验码 |

Set FRU Activation(IPMI控制命令) 命令格式如下表所示。

请求命令格式（主控请求）

| 序号 | 名称 | 字节 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应地址 | 01h | 接收方IPMB地址 | 业务模块地址 |
| 2 | 网络功能码(netFn)及逻辑单元号lun | 02h | b0h | [0:1] lun为0 [2:7] netfn为2ch |
| 3 | 头部校验码 | 03h | Checksum | 计算前2字节校验码 |
| 4 | 请求地址 | 04h | 发送方IPMB地址 | 主控板20h，功能板为自己的IPMB地址 |
| 5 | 请求序列号(rqSeq)及请求逻辑单元号lun | 05h |  | [0:1] lun为0 [2:7] rqSeq为发送方依次递增的命令序号，接收方用于识别是否是重复命令 |
| 6 | 命令码 | 06h | 0ch | Set FRU Activation命令 |
| 7 | VSO命令号 | 07h | 03h | 固定值03h |
| 8 | FRU的 ID | 08h | 00h | 暂时只支持1个FRU 风扇板默认档位 （通常取值3-5，仅在控制请求为07h时生效） 风扇默认转速：数值为（最大转速/90）。 IPMC软件版本号：x.y,2.1(12h),大版本号x用低四位表示，小版本号y用高四位表示； |
| 9 | 控制请求 | 09h | 00h/01h | 00h断电 01h上电 02h复位 03h 软关机 04h 软复位 05h 设置阈值超限 06h 设置阈值正常 07h 设置风扇板默认档位 08h 设置风扇最大转速。 09h 设置IPMC软件版本 10h 设置I2C通讯速率为100Kbps 11h 设置I2C通讯速率为400Kbps |
| 10 | 校验码 | 0ah | Checksum | 04h-09h校验码 |

响应命令格式（业务响应）

| 序号 | 名称 | 字节 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应地址 | 01h | 20h | 主控板IPMB地址，I2C地址10h |
| 2 | 网络功能码(netFn)及逻辑单元号lun | 02h | b4h | [0:1] lun为0 [2:7] netfn为2dh |
| 3 | 头部校验码 | 03h | Checksum | 计算前2字节校验码 |
| 4 | 请求地址 | 04h | 发送方IPMB地址 | 主控板20h，功能板为自己的IPMB地址 |
| 5 | 请求序列号(rqSeq)及请求逻辑单元号lun | 05h |  | [0:1] lun为0 [2:7] rqSeq为需要响应的命令的命令序号 |
| 6 | 命令码 | 06h | 0ch | Set FRU Activation命令 |
| 7 | Completion Code完成码 | 07h | 00h | 执行正常为00h其他错误参见Completion Code表 |
| 8 | VSO命令号 | 08h | 03h | 固定值03h |
| 9 | 校验码 | 09h | Checksum | 04h-08h校验码 |

Get BoardSystem Status(获取板卡系统状态)命令格式如下表所示。

请求命令格式（主控请求）

| 序号 | 名称 | 字节 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应地址 | 01h | 接收方IPMB地址 | 业务模块地址 |
| 2 | 网络功能码(netFn)及逻辑单元号lun | 02h | 18h | [0:1] lun为0 [2:7] netfn为06h |
| 3 | 头部校验码 | 03h | Checksum | 计算前2字节校验码 |
| 4 | 请求地址 | 04h | 发送方IPMB地址 | 主控板20h，功能板为自己的IPMB地址 |
| 5 | 请求序列号(rqSeq)及请求逻辑单元号lun | 05h |  | [0:1] lun为2 [2:7] rqSeq为发送方依次递增的命令序号，接收方用于识别是否是重复命令 |
| 6 | 命令码 | 06h | 16h | 命令码 |
| 7 | 校验码 | 07h | Checksum | 04h-06h校验码 |

响应命令格式（业务响应）

| 序号 | 名称 | 字节 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应地址 | 01h | 接收方IPMB地址 | 主控板IPMB地址，I2C地址10h |
| 2 | 网络功能码(netFn)及逻辑单元号lun | 02h | 1ch | [0:1] lun为2 [2:7] netfn为06h |
| 3 | 头部校验码 | 03h | Checksum | 计算前2字节校验码 |
| 4 | 请求地址 | 04h | 发送方IPMB地址 | 主控板20h，功能板为自己的IPMB地址 |
| 5 | 请求序列号(rqSeq)及请求逻辑单元号lun | 05h |  | [0:1] lun为0 [2:7] rqSeq为需要响应的命令的命令序号 |
| 6 | 命令码 | 06h | 16h | 命令码 |
| 7 | Completion Code完成码 | 07h | 00h | 执行正常为00h其他错误参见Completion Code表 |
| 8 | CPU是否在位 | 08h |  | 00h：系统无CPU 01h：系统在位 02h：系统不在位 |
| 9 | 系统自检结果 | 09h |  | 00h：系统无CPU 01h：自检通过 02h：自检不通过 |
| 10 | CPU利用率 | 0ah-0bh |  | CPU利用率格式为15%，其中低字节存储0x0f,高字节存储0x00,表示15% |
| 11 | 内存利用率 | 0ch-0dh |  | 内存利用率格式为15%，其中低字节存储0x0f,高字节存储0x00,表示15% |
| 12 | 第一路带宽信息 | 0eh-0fh |  | 带宽代表网络传输的最大速率，小端，一般来说，只有100、1000两个数值。因网络不活动时不会有带宽信息，所以这里值可能为-1，即0xff,0xff,代表无网络信息。 |
| 13 | 第二路带宽信息 | 10h-11h |  | 带宽代表网络传输的最大速率，小端，一般来说，只有100、1000两个数值。因网络不活动时不会有带宽信息，所以这里值可能为-1，即0xff,0xff,代表无网络信息。 |
| 14 | CPU采集温度 | 12h |  | 实际温度整数值+128℃ |
| 15 | 操作系统版本 | 13h |  |  |
| 16 | 固件版本 | 14h |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 | 校验码 | 13h | Checksum | 04h-12h校验码 |

Get Slot(获取板卡槽位信息)命令格式如下表所示。

请求命令格式（主控请求）

| 序号 | 名称 | 字节 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应地址 | 01h | 接收方IPMB地址 | 主：0x20 |
| 2 | 网络功能码(netFn)及逻辑单元号lun | 02h | 18h | [0:1] lun为0 [2:7] netfn为06h |
| 3 | 头部校验码 | 03h | Checksum | 计算前2字节校验码 |
| 4 | 请求地址 | 04h | 发送方IPMB地址 | 主：0x20或从：0x8e |
| 5 | 请求序列号(rqSeq)及请求逻辑单元号lun | 05h |  | [0:1] lun为2 [2:7] rqSeq为发送方依次递增的命令序号，接收方用于识别是否是重复命令 |
| 6 | 命令码 | 06h | 15h |  |
| 7 | 校验码 | 07h | Checksum | 04h-06h校验码 |

响应命令格式（主控MCU响应）

| 序号 | 名称 | 字节 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应地址 | 01h | 接收方IPMB地址 | 主：0x20 |
| 2 | 网络功能码(netFn)及逻辑单元号lun | 02h | 1ch | [0:1] lun为0 [2:7] netfn为06h |
| 3 | 头部校验码 | 03h | Checksum | 计算前2字节校验码 |
| 4 | 请求地址 | 04h | 发送方IPMB地址 | 主：0x20或从：0x8e |
| 5 | 请求序列号(rqSeq)及请求逻辑单元号lun | 05h |  | [0:1] lun为0 [2:7] rqSeq为需要响应的命令的命令序号 |
| 6 | 命令码 | 06h | 15h | 命令码 |
| 7 | Completion Code完成码 | 07h | 00h | 执行正常为00h其他错误参见Completion Code表 |
| 8 | 数据 | 08h | 槽位 | 槽位号 |
| 9 | 校验码 | 09h | Checksum | 04h-08h校验码 |

Platform Event Message(主动上报信息)命令格式如下表所示。

请求命令格式 (业务板卡主动上报)

| 序号 | 名称 | 字节 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应地址 | 01h | 20h | 主控IPMB地址 |
| 2 | 网络功能码(netFn)及逻辑单元号lun | 02h | 10h | [0:1] lun为0 [2:7] netfn为04h |
| 3 | 头部校验码 | 03h | Checksum | 计算前2字节校验码 |
| 4 | 请求地址 | 04h | 发送方IPMB地址 | 主控板20h，功能板为自己的IPMB地址 |
| 5 | 请求序列号(rqSeq)及请求逻辑单元号lun | 05h |  | [0:1] lun为0 [2:7] rqSeq为发送方依次递增的命令序号，接收方用于识别是否是重复命令 |
| 6 | 命令码 | 06h | 02h | Platform Event Message命令 主要包括故障信息、开机自检信息、运行状态自检信息 |
| 7 | 消息协议版本 | 07h | 04h | EvmRev |
| 8 | 传感器类型 | 08h | F0h | State sensor |
| 9 | 传感器编号 | 09h | 00h |  |
| 10 | 事件及类型 | 0ah | 6Fh | [0:6] 为事件码，02h过低，09h过高位7 event Dir 0代表事件产生 1代表事件消除 6Fh –产生 sensor自定义事件 |
| 11 | 事件数据1 | 0bh |  | [7:4] – Ah（OEM code in Event Data 2、3） [3:0] – 当前state: 0 – M0 1 – M1 4 – M4 6 – M6 7 – M7 Other = Reserved |
| 12 | 事件数据2 | 0ch |  | [7:4] = 状态变化原因 (见下表) [3:0] – 之前state: 0 = M0 1 = M1 4 = M4 6 = M6 7 = M7 Other = Reserved |
| 13 | 事件数据3 | 0dh | 00h | [7:0] – FRU Device ID 0 |
| 14 | 校验码 | 0eh | Checksum | 04h-0dh校验码 |